# Technická správa S.O.01

### Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:		MATERSKÁ ŠKOLA HROCHOŤ

ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY

Miesto stavby:		Hrochoť, okres Banská Bystrica

Investor:			Obec Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť

Parcela:			1045, k.ú. Hrochoť

Stupeň PD:		Projekt pre stavebné povolenie

### Základné údaje o stavbe

1.	stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít

Objekt materskej školy v obci Hrochoť je osadený vo svahovitom teréne. Kompozične pozostáva z dvoch dvojpodlažných objemov na pôdoryse obdĺžnika voči sebe posunuté vo vertikálnom smere. Objekt je zastrešený sedlovou strechou s rozvodím na pozdĺžne strany s krovom s ležatou stolicou a plechovou strešnou krytinou. Materská škola je postavená z tehlového muriva, stropy a schodiská sú železobetónové. Je postavená ako dispozičný dojtrakt s jedným schodiskom v každom objeme. Budova je v plnom rozsahu prevádzkovaná ako budova materskej školy s učebňami – herňami pre deti a potrebnými prevádzkovými priestormi. Po rekonštrukčných prácach sa účel využitia nezmení. V podkroví vyššej časti objektu vznikne priestor spálne a priestor na voľnočasové aktivity pre deti.

Kapacitné údaje navrhovanej stavby:

Zastavaná plocha domu:		580 m2

Obostavaný objem stavby:		5806 m3

Existujúce priestorové podmienky pre herne, spálne, zariadenia pre osobnú hygienu, šatne na 1. a 2. nadzemnom podlaží a plánované rekonštruované priestory  v podkroví objektu materskej školy  pri dodržaní požiadaviek na ochranu verejného zdravia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. v znení noviel umožnia zvýšiť kapacitu materskej školy o 19 detí pri takomto prevádzkovom usporiadaní:

•	1.NP:  herňa  ( 75,6 m2 )  pre 25 detí (v súčasnosti 22 detí)

spálňa (47,25 m2)  pre 25 detí (v súčasnosti 22 detí)

celkový počet detí: 25

počet umývadiel – existujúci stav 6  - vyhovuje

počet WC            - existujúci stav 6  - vyhovuje

priestor šatne       - vyhovuje

•	2. NP: herňa 1 ( 75,6 m2 )  pre 22 detí

herňa 2 (47,25 m2)  pre 16 detí (v súčasnosti sa využíva ako spálňa)

celkový počet detí: 38

počet umývadiel – existujúci stav 6  - dobudovať min. 1 umývadlo

počet WC            - existujúci stav 6  - dobudovať min. 1 WC, alebo ak sú

v zariadení umiestnené deti mladšie

ako 3 roky doplniť nočníkmi

priestor šatne   - zabezpečiť dostatok priestoru napr. z nevyužívaného

priestoru  izolácie detí.

•	Rekonštruované podkrovie: priestor spálne pre 38 detí z 2. NP, t. j. 65,0 m2, ktorý bude oddelený od ostatného priestoru mobilnými prvkami – nábytok, deliace steny a pod.. Ostatný priestor rekonštruovaného podkrovia 204,47 m2 bude možné využívať ako priestor pre pohybové aktivity detí materskej školy. V priestore podkrovia vznikne aj WC s umyvárňou.

Celková kapacita zariadenia po zvýšení počtu detí o 19 bude pre 63 detí.

Z dôvodu zmeny využitia časti podkrovia bolo potrebné z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby vytvoriť ďalšiu únikovú cestu. Navrhnuté je drevené samonosné schodisko pri severnej časti fasády s pôdorysným rozmerom 2,7 x 5,7 m. Schodisko je navrhnuté celodrevené ako väznicová konštrukcia spájané tesárskymi spojmi a kovovými skobami.

- Opis technického riešenia

  - Zemné práce

-

  - Základy

Rozsah stavebných - rekonštrukčných prác sa netýka základových konštrukcií.

  - Izolácia proti zemnej vlhkosti

-

  - Konštrukčné riešenie

Predmetom rekonštrukcie materskej školy v obci Hrochoť je:

- zateplenie stien obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny /Nobasil FKD-S/ hr.150mm

- zateplenie ostení izolantom na báze minerálnej vlny hr.30mm

- zateplenie sokla izolantom z XPS hr.100mm

- zateplenie stropu nad 1.PP izolantom na báze minerálnej vlny hr. 50mm

- nadkrokvové zateplenie strechy sklenenou vlnou hr. 180 mm + hr. 120mm /vyššia časť objektu/

- zateplenie stropu + strechy a časti strechy objektu nad schodiskom EPS 100 S hr. 300 mm /nižšia časť objektu/

- výmena pôvodných drevených výplní stavebných otvorov za okná a dvere s plastovým rámom a izolačným trojklom, vyhotovenie strešných okien

- výmena okapového chodníka

- zhotovenie novej podlahy v podkroví a vytvorenie priestoru na voľnočasové aktivity

- výmena pôvodných klieštin dreveného krovu, prebrúsenie a náter pôvodných prvkov krovu /vyššia časť objektu/

Rozšírením kapacít materskej školy vznikne v podkroví priestor na rôzne voľnočasové aktivity pre deti, napr. krúžky umelecké a kreatívne, jazykové, tanečné, hudobné, športové, divadelné, atď.

Rekonštrukciou bude dosiahnuté efektívnejšie využívanie prostriedkov na vykurovanie a zabránenie prehrievania učební v letnom období.

Zateplenie obvodového plášťa

Obvodový plášť budovy bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s izolantom na báze minerálnej vlny /Nobasil FKD-S/ v hrúbke 150 mm (XPS hr.100mm sokel) . Ostenia a nadpražia okien a dverí, budú zaizolované v hrúbke 30 mm, resp. miesta kde nebude možné realizovať zateplenie v spomenutej hrúbke budú zaizolované na max. možnú hrúbku. Konštrukcie vyčnievajúce z fasády smerom do exteriéru /rozvodné skrine, plynomery, hydranty budú zatepľovacím systémom obídené.  Bleskozvody na fasádach objektu budú realizáciou KZS umiestnené do PVC trubiek  na pôvodných miestach.

Pripevňovanie tepelnoizolačných dosiek je lepením a mechanickým pripevnením rozpernými kotvami . lepiaca malta sa musí naniesť na celý okraj dosky a terčovo /2-3 terče, podľa požiadaviek uvedených v konkrétnom technologickom predpise/. Na tepelnoizolačné lamely sa nanáša lepiaca malta celoplošne. Umiestnenie kotiev určuje technologický predpis každého systému. Obvykle sa umiestňujú kotvy po 2 ks na ploche dosky. V prípade použitia dosiek na báze minerálnej vlny ukotvenie pred výstužnou vrstvou sa umiestňuje v rohoch stykov dosiek a cez výstužnú vrstvu sa ukotvuje na ploche dosiek. Začiatok zateplenia  sa vymedzuje základnou, resp. soklovou lištou. V miestach možného mechanického poškodenia sa uplatní vo výstužnej vrstve 2x výstužná mriežka. Ak tepelnoizolačný systém začína v styku so zeminou resp. sokel je potrebné použiť izolant z extrudovaného polystyrénu XPS. V mieste ukončenia plochy s dvojnásobnou mriežkou je vhodné prekryť vrstvy mriežky v šírke 200 mm. Po ploche zateplenia sa výstužná mriežka v stykovaní prekrýva na šírku 200 mm. V rovnakej šírke sa zakladá v miestach ukončenia zateplenia. Na prekrytie dilatácia je najvhodnejšie použiť dilatačnú lištu /kombinovaná lišta s výstužnou mriežkou/. Dilatačnú škáru je potrebné vyplniť do teplenotechnickým výpočtom určenej hĺbky tepelnoizolačným materiálom. V prípade použitia vypenenia je treba najskôr zatlačiť tesniaci profil z mikroporézovej gumy /ak nebola dilatačná škára pôvodne uzavretá/. V kútoch a rohoch sa musia tepelnoizačné dosky v jednotlivých radoch vystriedať. Prekrývanie výstužnej mriežky je minimálne 150 mm.

Detaily okien

Pred vytváraním tepelnoizolačnej vrstvy okolo otvorov, je treba založiť výstužnú mriežku. V rohoch zateplenia okolo otvorov je treba použiť vo výstužnej vrstve diagonálne pásiky výstužnej mriežky. Pri osadzovaní nových okien je potrebné použiť na vnútornej strane paronepriepustnú fóliu a na vonkajšej strane /podľa tvaru ostenia a nadpražia/ vodonepriepustnú, ale paropriepustnú fóliu, resp. tesniaci pásik. Škára medzi zateplením a oplechovaním parapetu by sa mala vyplniť tesniacim škárovým páskom.  Ak nie je možnosť zvýšenia so zateplením, je potrebné aspoň priestor medzi parapetným plechom a ukončením parapetu /konštrukcie obvodového plášťa/ vyplniť polyuretánovou penou. Ukončenie zateplenia, stykovanie zateplenia a okennej konštrukcie možno riešiť viacerými spôsobmi.  Výstužná mriežka sa v ukončení zateplenia zakladá. Oddelenie zateplenia a pôvodného okna sa vykoná pomocou PVC lišty tvaru L. škára sa vypĺňa podkladovým profilom a tmelom. Pri  výmene okien je vhodné použiť okrajovú omietkovú lištu /PVC samolepiaci profil kombinovaný s výstužnou mriežkou/. V nároží nadpražia je vhodné použiť odkvapovú lištu /lišta kombinovaná s výstužnou mriežkou/.

Pred začatím zateplovacích prác budú vymenené všetky výplne otvorov za nové.

Zateplenie obvodového plášťa, úprava povrchov

Celý objekt navrhujeme z vonkajšej strany zatepliť certifikovaným, komplexným zatepľovacím systémom vrátane všetkých i pomocných prvkov. Považujeme za samozrejmé, že navrhovaný zatepľovací systém bude mať certifikáciu EÚ, nie iba pre SR. Investorovi doporučujeme počas realizácie vykonať skúšku na odtrh. Pri zateplení v soklovej časti je potrebné demontovať časť okapových chodníkov, ktoré budú po realizácii zateplenia v časti sokla zrekonštruované.

Klampiarske konštrukcie.

Pred realizáciou zatepľovacieho systému je potrebné vymeniť klampiarske konštrukcie a výrobky osadené na fasáde, oplechovanie striech vstupných markíz a oplechovania parapetov okien. Klampiarske konštrukcie je potrebné vyhotoviť podľa STN 73 3610. Všetky klampiarske konštrukcie sa opatria reaktívnym a konečným náterom. Styky plechu s oknom a zatepľovacím systémom je potrebné pretmeliť polyuretanovým tmelom.

Klasické klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm budú tvoriť iba:

- oplechovanie  striech vstupných markíz,

- oplechovanie striech plynových staníc na štítoch,

Klampiarske výrobky tvoria:

- všetky vonkajšie parapety - hliníkové, alebo z oceľového plechu s finálnou povrchovou lakoplastovou úpravou (kompatibilné s prípadnými plastovými oknami)

-  vetracie mriežky komôr (môžu byť aj plastové).

Zateplenie stropu

Strop nad suterénom bude zateplený izolantom na báze minerálnej vlny hr. 50mm.

Zateplenie strechy /vyššia časť objektu/

Strešná konštrukcia sa zateplí nad krokvami a to izolantom na báze sklenej vlny hr. 180mm, ktorá bude vložená medzi vysoké kovové držiaky a izoláciou hr.120mm, ktorá bude vložená medzi pomocné krokvy. Medzi tepelnou izoláciou a strešným plášťom bude poistná hydroizolácia.

Strešná krytina spolu s latovaním a kontralatovaním bude na streche celého objektu vymenená za novú plechovú, falcovanú krytinu.

Zateplenie stropu a strechy + časti strechy nad schodiskom /nižšia časť objektu/

Na pôvodný železobetónový strop sa v priestore podkrovia aplikuje tepelná izolácia na báze EPS hrúbky 150mm v dvoch vrstvách. Vzhľadom na požiadavku pôchodznosti podkrovia, ktoré má slúžiť ako skladové priestory, bude v časti podkrovia drevený rošt. Priestory schodiska budú zateplené v strešnej konštrukcii a to izolantom na báze minerálnej vlny hr. 160mm medzi krokvami a hr.80mm pod krokvami. Medzi tepelnou izoláciou a strešným plášťom bude poistná hydroizolácia. Strešná krytina spolu s latovaním a kontralatovaním bude na streche celého objektu vymenená za novú plechovú, falcovanú krytinu.

Výmena okapového chodníka

Vzhľadom na to, že okolo objektu je okapový chodník v nevyhovujúcom stave navrhujeme jeho vybúranie a realizáciu nového. Jestvujúci chodník je betónový šírky cca 500mm a predpokladanej hrúbky cca 100-150mm. Nový okapový chodník bude pozostávať z betónovej prefabrikovanej dlažby rozmerov š/d/v 250x500x80 mm uložených na zhutnenom štrkovom násype v skladbe popísanej v grafickej časti projektu (viď. časť architektúra – výkres rezov)

Zhotovenie novej podlahy v podkroví

Vzhľadom na požiadavku využitia podkrovia, ktoré má slúžiť ako priestor na voľnočasové aktivity sa na pôvodný železobetónový strop v priestore podkrovia aplikujú nové podlahové vrstvy. (viď. výkres rezu skladba P1).

Búracie práce a demontáže:

Budú pozostávať z:

- demontáž oplechovania – striešok vetracích šácht,

- demontáž stožiarov spoločných televíznych antén – pokiaľ to bude nutné,

- demontáž a montáž bleskozvodov,

- odstránenie pôvodnej strešnej krytiny

- odstránenie pôvodných a montáž nových klieštin dreveného krovu /vyššia časť/

- montáž novej, plechovej, falcovanej strešnej krytiny

- demontáž a montáž nového okapového systému

- demontáž a montáž výplní stavebných otvorov

- demontáž a montáž exterierových parapetov

Rekonštrukcia strešného plášťa

Objekt je prestrešený sedlovou strechou. Pôvodný krov je konštruovaný ako ležatá stolica. Tento krov je v dobrom stave, nie je potrebné jeho odstránenie. Existujúce prvky krovu sa prebrúsia a natrú. Nahrádzať sa bude pôvodná strešná krytina, ktorá je v havarijnom stave. Nahradí sa plechovým, falcovaným strešným plášťom.

Odstránenie pôvodných klieštin dreveného krovu /vyššia časť objektu/

Pôvodné klieštiny dreveného krovu sa odstránia a vymenia sa za nové vyššie položené. Ostatné existujúce prvky krovu sa prebrúsia a natrú.

3.6.	Výplne otvorov

Okná a vstupné dvere sú navrhnuté z plastovej konštrukcie. Zasklenie je navrhované z izolačného trojskla /Ug 0,7/.

- hodnota Uf sa pohybuje v rozmedzí 0,9 – 1,1 W/m²K,

- patentované usporiadanie vnútorných stien zvyšuje torznú tuhosť systému a zabezpečuje oknu vynikajúce statické vlastnosti, dlhú životnosť a bezporuchovú funkčnosť,

- široká škála viackomorových prídavných profilov s naextrudovaným tesnením garantuje maximálnu tesnosť,

- tvar profilu prepožičiava oknu optickú štíhlosť a spolu s profilovanou vnútornou zasklievacou lištou vytvára čistý a pritom zaujímavý dizajn,

- okná sú k dispozícii v bielej farbe alebo koextrúzii PVC v ďalších farbách. Neobmedzené farebné možnosti dosiahnete použitím systému AluClip - opláštenie hliníkom. Ten je možné povrchovo upraviť vysokokvalitnými práškovými farbami do akéhokoľvek odtieňa, prípadne eloxovať,

izolačné trojsklo:

Izolačné trojsklo je konštrukčne vytvorené z dvoch tabulí skla v hrúbkach, odpovedajúcich funkčným a mechanickým nárokom na zasklenie. Ich vzájomná dištančná vzdialenosť je vymedzená dutým dištančným rámom plneným vysušujúcim prostriedkom. Obvodové spojenie tabulí skiel a dištančných rámov je prevedené trvale plastickým tmelom. Vonkajší obvod tabulí skiel a dištančných rámov je vyplnený pružným vulkanickým tmelom. Konštrukcia skla tak vytvára hermeticky uzavretú dutinu medzi tabuľami skla.

Vo vyššej časti objektu v priestore na voľnočasové aktivity budú osadené drevené strešné okná. Vnútorné dvere budú drevené osadené do obložkových zárubní.

3.7.	Úpravy povrchov

Obvodový plášť budovy zateplený kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny hr. 150mm (sokel XPS v hrúbke 100 mm). Finálnu úpravu bude z exteriérovej strany tvoriť tenkovrstvová silikónová omietka a v soklovej časti marmolit M055.

3.8.	Podlahy

V podkroví sa zhotovia nové podlahové vrstvy (skladba viď. výkres rezu skladba P1).

3.9.	Tepelná izolácia

Hrúbka tepelnej izolácie je navrhnutá tak, aby boli splnené minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a zákon vykonávajúcej vyhlášky MVRR SR č. 625/2006 Z. z.

Stavba je navrhnutá v súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z.. stavba bude po zrealizovaní zatriedená do triedy B

3.10.	Výrobky

Klampiarske: dažďové žľaby a zvody budú dodávkou strešného systému.

4.	Hygiena a bezpečnosť práce

Pri stavebných prácach je nutné dodržiavať ustanovenia vyhlášky 147 / 2013 Z.z.

Špecifikácia možných rizík:

Vzhľadom na to, že ide o rekonštrukčné práce, existuje riziko, že v čase realizácie prestavby po odhalení vrstiev bude stav niektorých konštrukcií iný, ako bol predpokladaný. Toto riziko je je najväčšie pri detailoch, ktoré nebolo možné v priebehu obhliadky objektu celkom overiť, resp. nebola dostupná zachovalá dokumentácia týchto častí objektu. V týchto miestach nieje známy skutočný stav, rozmery, resp. polohy konštrukcií. V prípade zistenia odlišností jestvujúceho stavu od predpokladaných si vyhradzujeme právo upraviť alebo doplniť projektovú dokumentáciu podľa zisteného stavu, prípadne situáciu je možne riešiť formou technickej pomoci alebo v rámci autorského dozoru.

Záver:

Táto projektová dokumentácia vychádza z podkladov a informácií, ktoré sme mali pri jej spracovaní k dispozícii. Spracovateľ si vyhradzuje právo na korekciu záverov, pokiaľ sa zistia ďalšie podstatné skutočnosti, ktoré neboli známe pri spracovaní tejto dokumentácie. Realizáciu nápravných opatrení odporúčame zadať skúsenej realizačnej firme, ktorá disponuje adekvátnym kvalifikovaným personálom a technikou a má skúsenosti s realizovaním danej technológie. Vlastnú realizáciu nápravných opatrení odporúčame vykonať za odborného dozoru.

04/2019

Ing. Eva Melichová

# Technická správa S.O.01 - doplnenie

### Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:		MATERSKÁ ŠKOLA HROCHOŤ

ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY

Miesto stavby:		Hrochoť, okres Banská Bystrica

Investor:			Obec Hrochoť, Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochoť

Parcela:			1045, k.ú. Hrochoť

Stupeň PD:		Projekt pre stavebné povolenie

### Základné údaje o stavbe

1.	stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie, požiadavky na urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie s uvedením navrhovaných kapacít

Objekt materskej školy v obci Hrochoť je osadený vo svahovitom teréne. Kompozične pozostáva z dvoch dvojpodlažných objemov na pôdoryse obdĺžnika voči sebe posunuté vo vertikálnom smere. Objekt je zastrešený sedlovou strechou s rozvodím na pozdĺžne strany s krovom s ležatou stolicou a plechovou strešnou krytinou. Materská škola je postavená z tehlového muriva, stropy a schodiská sú železobetónové. Je postavená ako dispozičný dojtrakt s jedným schodiskom v každom objeme. Budova je v plnom rozsahu prevádzkovaná ako budova materskej školy s učebňami – herňami pre deti a potrebnými prevádzkovými priestormi. Po rekonštrukčných prácach sa účel využitia nezmení. V podkroví vyššej časti objektu vznikne priestor na voľnočasové aktivity pre deti.

Z dôvodu zmeny využitia časti podkrovia bolo potrebné z hľadiska riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby vytvoriť ďalšiu únikovú cestu. Navrhnuté je drevené samonosné schodisko pri severnej časti fasády s pôdorysným rozmerom 2,7 x 5,7 m. Schodisko je navrhnuté celodrevené ako väznicová konštrukcia spájané tesárskymi spojmi a kovovými skobami.

Kapacitné údaje navrhovanej stavby:

Zastavaná plocha domu:		580 m2

Obostavaný objem stavby:		5806 m3

07/2019

Ing. Arch. Martin Škoviera